ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и сборку сервера
Конфигурация: «Средний сегмент»

Версия: 1.0  |  Дата: 23.07.2026  |  География закупки: РФ

1. Общие сведения

1.1. Цель

Поставить и сдать в эксплуатацию один физический сервер, работающий 24/7, с запасом на масштабирование в течение 2–3 лет.

1.2. Задачи сервера

Запуск локальных AI-агентов (текст, документы, код, анализ данных, голос, изображения, RAG) без использования облачных API

Хостинг веб-приложений организации (доступ через браузер с ПК и мобильных устройств)

Хранение баз данных, файлов и базы знаний AI-агентов

Организация удалённого доступа через VPN

Автоматическое резервное копирование с возможностью восстановления

1.3. Эксплуатационные требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество пользователей | до 10 одновременно |
| AI-агенты | 1 универсальный + 2–4 специализированных, параллельная работа |
| Объём данных на старте | 4–8 ТБ полезного пространства |
| Режим работы | 24/7 |
| Плановое обслуживание | 2–4 часа, до 2 раз в месяц (выходные) |
| Администрирование | минимально сложная конфигурация для IT-специалиста базового уровня |
| Помещение | выделенное, с электропитанием и кондиционированием |
| Срок службы | не менее 5 лет при штатной эксплуатации |

2. Спецификация аппаратного обеспечения

2.1. Процессор (CPU)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Архитектура | x86-64 |
| Модели (одна из) | AMD Ryzen 9 7950X / AMD Threadripper PRO 5945WX / Intel Xeon W-2455X |
| Ядра / потоки | не менее 12 ядер / 24 потоков |
| Поддержка | виртуализация (AMD-V / Intel VT-x), AES-NI |
| Назначение | параллельная работа Docker-контейнеров, БД, Whisper, RAG, опционально Windows VM |

2.2. Оперативная память (RAM)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Объём | 128 ГБ |
| Тип | DDR5 |
| ECC | желательно, если платформа поддерживает |
| Конфигурация | 4× 32 ГБ (резерв расширения до 256 ГБ) |
| Требование | модули одного производителя и серии, совместимость подтверждена |

2.3. Графический процессор (GPU)

Основной вариант (предпочтительный):

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |
| Модель | NVIDIA GeForce RTX 4090, 24 ГБ GDDR6X |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Разделение нагрузки | GPU #1 — LLM-агенты; GPU #2 — Whisper, Stable Diffusion, вспомогательные задачи |
| Охлаждение | трёхслотовое, рассчитанное на работу 24/7 |

Альтернативный вариант (если доступен):

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Модель | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, 48 ГБ GDDR6 |
| Назначение | запуск моделей до 70B (квантизованных) на одной карте |

При закупке указать, какой вариант реализован, с обоснованием доступности.

2.4. Материнская плата

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Класс | workstation / server-grade |
| Примеры серий | ASUS Pro WS, ASRock Rack, Supermicro |
| Слоты PCIe x16 | не менее 2 полноценных (не менее x8/x8 при двух GPU) |
| M.2 NVMe | не менее 2 слотов |
| SATA | не менее 6 портов или поддержка HBA-контроллера |
| Сеть (встроенная) | не менее 2.5 GbE |
| Удалённое управление | IPMI / BMC — обязательно |
| RAM-слоты | не менее 4, с запасом до 256 ГБ |

2.5. Накопители

2.5.1. Системные SSD (ОС, Docker, AI-модели)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |
| Тип | NVMe M.2, PCIe 4.0 |
| Объём каждого | 2 ТБ |
| Класс | consumer high-end или enterprise (TBW ≥ 1200) |
| Конфигурация | RAID 1 (зеркало) |

2.5.2. Диски данных (файлы, БД, документы)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество | 6 шт. |
| Тип | HDD 3.5", NAS-класс |
| Объём каждого | 4 ТБ |
| Серии | WD Red Plus/Pro, Seagate IronWolf/IronWolf Pro |
| Запрет | desktop HDD, SMR-диски для RAID |
| RAID | RAID 10 (~12 ТБ) или RAID 6 (~16 ТБ) — с обоснованием |
| Мониторинг | SMART-атрибуты, поддержка мониторинга деградации |

2.5.3. Кэш-SSD (для ускорения БД)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Тип | NVMe M.2 или 2.5" SATA SSD |
| Объём | 1 ТБ |
| Назначение | ZFS SLOG/L2ARC или аналог |
| Endurance | повышенный TBW, желательно enterprise-класс |

2.6. RAID-контроллер / HBA

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | LSI/Broadcom HBA (IT mode) или аппаратный RAID с BBU |
| Порты | не менее 8 SATA/SAS |
| Кэш | при аппаратном RAID — BBU/CacheVault обязателен |
| Совместимость | подтверждена с выбранными HDD |

2.7. Блок питания (PSU)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Мощность | 1200–1600 Вт |
| Сертификат | 80 PLUS Gold или Platinum |
| Тип | модульный |
| Запас | не менее 20% от пикового потребления |
| Разъёмы GPU | не менее 4× 8-pin PCIe (или 12VHPWR × 2) |

2.8. Корпус

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 4U rackmount или Full-Tower |
| Отсеки 3.5" | не менее 8 (6 заняты, 2 в резерве) |
| Длина GPU | поддержка карт ≥ 330 мм |
| Вентиляция | не менее 3× intake + 2× exhaust, фильтры от пыли |
| Доступ | удобный доступ к HDD без полной разборки |

2.9. Охлаждение CPU

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | башенный кулер высокого класса или СЖО 240/360 мм |
| TDP | не менее TDP процессора + 20% |
| Уровень шума | ориентир ≤ 35 dBA под нагрузкой |

2.10. Сетевая карта

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Скорость | 10 GbE |
| Интерфейс | PCIe x4 / x8 |
| Чипсет | Intel X550 / X540 или Mellanox ConnectX-3 / ConnectX-4 |
| Разъёмы | 1× SFP+ или RJ45 10GBase-T |

2.11. ИБП (UPS)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | online / double-conversion (линейно-интерактивный минимум) |
| Мощность | 3000 VA / 2700 W |
| Интерфейс | USB для graceful shutdown |
| Время автономии | не менее 15 мин при полной нагрузке |
| Функции | стабилизация напряжения, защита от скачков |

2.12. Система резервного копирования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | NAS 4-bay или внешний HDD |
| NAS (если выбран) | Synology DS423+ / аналог, 2× HDD 4 ТБ (RAID 1) |
| Альтернатива | внешний HDD 8–16 ТБ USB 3.0 |
| Назначение | offsite-копии, отдельный от основного сервера носитель |

2.13. Прочее

| Позиция | Требование |
| --- | --- |
| PDU / сетевой фильтр | rack PDU 8 розеток или стоечный фильтр |
| Кабели | SATA × 6+, PCIe power для GPU, сетевые patch-cord |
| KVM (опционально) | IP-KVM или локальный KVM для первичной настройки |
| ЗИП | 1× запасной HDD 4 ТБ NAS (рекомендуется) |

3. Программное обеспечение (базовая настройка при сдаче)

Специалист выполняет начальную настройку на уровне ОС и инфраструктуры. Разработка приложений — отдельный этап.

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Хост-ОС | Ubuntu Server 24.04 LTS |
| Виртуализация | Proxmox VE или KVM (для опциональной Windows VM) |
| Windows VM (опционально) | Windows 11 Pro, 16 ГБ RAM, 200 ГБ диск |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose |
| Файловая система данных | ZFS (рекомендуется) или ext4 + mdadm |
| VPN | WireGuard (wg-easy или нативная настройка) |
| LLM runtime | Ollama (установлен, протестирован) |
| Reverse proxy | Nginx Proxy Manager или Traefik |
| Мониторинг | Uptime Kuma (минимум) |

4. Требования к надёжности и долговечности

4.1. Отказоустойчивость

Системные SSD — RAID 1

Данные — RAID 10 или RAID 6 (минимум 1 диск может выйти из строя без потери данных)

ИБП обеспечивает корректное завершение работы при отключении питания

IPMI — удалённая диагностика без физического доступа

4.2. Температурный режим

| Компонент | Максимум под нагрузкой |
| --- | --- |
| CPU | ≤ 85 °C |
| GPU | ≤ 83 °C |
| HDD | ≤ 45 °C |
| Температура в помещении | 18–24 °C |

4.3. Настройки для продления срока службы GPU

Power limit GPU: 80–90% от номинала

Aggressive fan curve: допустимо для 24/7

Регулярная чистка от пыли: каждые 3–6 месяцев

4.4. Запас на расширение

| Ресурс | Запас |
| --- | --- |
| RAM | до 256 ГБ |
| HDD | 2 свободных отсека 3.5" |
| PCIe | 1+ свободный слот |
| GPU | возможность добавить 3-ю карту или заменить на 48 ГБ |
| БП | 20%+ мощности в запасе |

5. Требования к безопасности (аппаратная часть)

Сервер размещается в locked-серверной/шкафу

Доступ к IPMI — только из внутренней сети / VPN

Порты управления (IPMI, SSH) — не пробрасывать в интернет напрямую

WireGuard VPN — единственный способ удалённого доступа извне

LUKS-шифрование системного раздела — по согласованию с заказчиком

Все пароли по умолчанию (IPMI, BIOS, ОС) — заменены при сдаче

6. Сетевая инфраструктура (сопутствующая закупка)

Рекомендуется, если у заказчика отсутствует:

| Позиция | Требование |
| --- | --- |
| Firewall/роутер | Mikrotik RB5009 или аналог с поддержкой WireGuard |
| Коммутатор | 2.5G/10G, 8–24 порта |
| Wi‑Fi AP | 1× корпоративная точка доступа (Ubiquiti U6+ или аналог) |
| Patch panel / кабели | cat.6a, по необходимости |

VLAN (настроить на firewall/switch)

| VLAN ID | Назначение |
| --- | --- |
| 10 | Серверы |
| 20 | Рабочие станции |
| 30 | Гостевой Wi‑Fi |
| 40 | Резерв (IoT/камеры) |

7. Резервное копирование

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Инструмент | Restic или BorgBackup |
| Расписание | БД — ежедневно; файлы — ежедневно инкремент; полный — еженедельно |
| Хранение | минимум 30 дней истории |
| Место хранения | NAS или внешний HDD, физически отделённый от сервера |
| Offsite | 1 копия на съёмный носитель (вынос 1 раз в неделю) |
| Тест | восстановление — обязательно при сдаче |

8. Тестирование и приёмка

8.1. Аппаратные тесты

| Тест | Критерий прохождения |
| --- | --- |
| MemTest86 / memtester | 24 часа, 0 ошибок |
| CPU stress (Prime95 / stress-ng) | 4 часа, без throttling, темп. CPU ≤ 85 °C |
| GPU stress (gpu-burn / FurMark) | 1 час на каждой GPU, 0 артефактов, ≤ 83 °C |
| SMART всех HDD/SSD | статус PASSED, 0 reallocated/pending sectors |
| RAID | создан, синхронизирован, тест записи/чтения пройден |
| ИБП | держит нагрузку ≥ 15 мин, graceful shutdown по USB работает |
| IPMI | удалённое включение/выключение, сенсоры температуры доступны |
| 10G сеть | скорость ≥ 9 Gbps (iperf3) |

8.2. Программные тесты

| Тест | Критерий |
| --- | --- |
| Ubuntu Server загружается | автоматически после reboot |
| Docker | docker run hello-world — успех |
| Ollama | модель 7B–14B загружена и отвечает на запрос |
| PostgreSQL | контейнер запущен, тестовая БД создана |
| WireGuard | клиент с телефона подключается, ping до сервера |
| HTTPS | reverse proxy отдаёт страницу по HTTPS |
| Бэкап/восстановление | тестовый файл удалён и восстановлен |
| Мониторинг | Uptime Kuma показывает статус сервисов |

8.3. Документация при сдаче

Специалист передаёт печатную и электронную документацию:

1. Спецификация железа — полный список комплектующих с серийными номерами

2. Схема подключения — диски, RAID, сеть, IPMI, ИБП

3. Сетевая схема — IP-адреса, VLAN, порты, VPN

4. Учётные данные — BIOS, IPMI, root, Docker, VPN (на бумаге, в запечатанном конверте)

5. Инструкция по базовому обслуживанию

6. Гарантийные талоны на все комплектующие

7. Журнал тестирования — результаты всех тестов

9. Гарантия и поддержка

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Гарантия на сборку | 12 месяцев |
| Гарантия на комплектующие | по гарантии производителя/продавца |
| Поддержка при сдаче | 30 дней консультаций по телефону/messenger |
| ЗИП | 1× запасной HDD 4 ТБ NAS (рекомендуется) |

10. Сводная спецификация (заявка)

| № | Позиция | Кол-во | Ключевые требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 1 | ≥ 12C/24T, Ryzen 9 7950X / Threadripper PRO / Xeon W |
| 2 | RAM DDR5 | 128 ГБ | 4× 32 ГБ, ECC желательно |
| 3 | GPU | 2 | RTX 4090 24 ГБ (или 1× RTX 6000 Ada 48 ГБ) |
| 4 | Мат. плата | 1 | workstation, 2× PCIe x16, IPMI, ≥ 6 SATA |
| 5 | SSD NVMe 2 ТБ | 2 | RAID 1, система |
| 6 | HDD 4 ТБ NAS | 6 | RAID 10/6, данные |
| 7 | SSD NVMe 1 ТБ | 1 | кэш БД |
| 8 | HBA/RAID-контроллер | 1 | ≥ 8 портов |
| 9 | БП | 1 | 1200–1600W, 80+ Gold/Platinum |
| 10 | Корпус | 1 | 4U rack / Full-Tower, ≥ 8× 3.5" |
| 11 | Кулер CPU | 1 | под TDP процессора |
| 12 | NIC 10 GbE | 1 | Intel X550 / Mellanox |
| 13 | ИБП | 1 | 3000 VA, online, USB |
| 14 | NAS / внешний HDD | 1 | бэкапы, offsite |
| 15 | PDU | 1 | rack/сетевой фильтр |
| 16 | ЗИП HDD 4 ТБ | 1 | запасной (рекомендуется) |